1.  gRNA-syntéza

1.1 	Na gRNA-syntézu napipetujte do prázdné zkumavky S následující činidla:

| Zkumavka | Obsah | Objem |
| --- | --- | --- |
| H2O | H2O bez nukleázy | 16 µL |
| NTP | NTP pufrovací mix | 10 µL |
| D | DNA duplex | 2 µL |
| T7 | T7 RNA polymeráza | 2 µL |
| Celkový objem (S) |  | 30 µL |

1.2   Pro slepou kontrolu gRNA-syntézy napipetujte 5 µL ze zkumavky S do nové zkumavky označené St0 a chlaďte na ledu.

1.3	Zkumavku S nechte 1 hod inkubovat při 37 °C.

2.	Kontrola vyprodukované gRNA pomocí  gelové elektroforézy

2.1	Otevřete gelovou kazetu a navlhčete jamky  H2Odist.

2.2	Přebytečnou vodu odsajte papírovou utěrkou.

2.3	Napipetujte 5 µL z vaší gRNA syntézy ze zkumavky S do nové zkumavky St1 označené číslem vaší skupiny. Zkumavku S nechte na ledu.

2.4	Do zkumavek St0 a St1 přidejte 1 µL nanášecího pufru (LB).

2.5	Podle následujícího schématu napipetujte do jamek 6 µL gRNA syntézy ze zkumavek St1/1 – St1/8 a na začátek a konec řady St0:

Sto St1/1 St1/2 St1/3 St1/4        St1/5 St1/6 St1/7 St1/8 St0

2.6	Připojte FlashGel stanici do zdroje elektřiny a zapněte jej na 180 V. Sledujte průběh elektoforézy zapnutím UV světla na stanici.

Úloha: Vyhodnoťte úspěšnost gRNA syntézy na základě gelové elektroforézy.

3.	Restrikční štěpení k linearizaci plasmidu pBR322

3.1	Podle následující tabulky napipetujte do zkumavky D ingredience pro restrikčního štěpení:

| Zkumavka | Obsah | Objem |
| --- | --- | --- |
| H2O | H2O bez nukleázy | 15 µL |
| P | pBR322 (2,5 µg) | 5 µL |
| RE | PstI (2,5 jednotky) | 2.5 µL |
| RE-P | 10x Restrikční pufr | 2.5 µL |
| Celkový objem (D) |  | 25 µL |

3.2	Zkumavku D nechte 15 minut inkubovat při 37 °C.

4.	Důkaz restrikčního štěpení pomocí gelové  elektroforézy

4.1	Otevřete gelovou kazetu a navlhčete jamky  H2Odist.

4.2	Přebytečnou vodu odsajte papírovou utěrkou.

4.3	Pro slepou kontrolu napipetujte do nové zkumavky C 1 µL nanášecího pufru (LB), 1 µL plasmidu (P) a 4 µL H2O.

4.4 	Na důkaz úspěšného naštěpení napipetujte   1 µL nanášecího pufru (LB), 1 µL H2O a 
4 µL restrikční endonukleázy ze zkumavky D do nové zkumavky R. Zkumavku D nechte na ledu.

4.5	Podle následujícího schématu napipetujte do každé jamky
- 4 µL marker (M),
- 6 µL nenaštěpený plasmid (C)
- 6 µL restrikčního vzorku (R) 
z každé z 8 skupin R1 – R8 do jamek v gelu:

M   C  R1 R2  R3 R4  C  R5 R6  R7 R8  C  M

4.6	Připojte FlashGel stanici do zdroje elektřiny a zapněte jej na 180 V. Sledujte progres elektroforézy zapnutím UV světla na stanici.

Úloha: Vyhodnoťte svůj gel na základě restrikčního štěpení plazmidu pBR322 endonukleázou Pstl.

V

Cas

S

H2O

CP

PK

5. 	Štěpení linearizovaného plasmidu pBR322 	nukleázou Cas9

5.1 	Podle následující tabulky napipetujte vzorky 1-3:

| Vzorek | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pBR322lin | pBR322lin+ Cas9 (- gRNA) | pBR322lin + Cas9 + gRNA |
| H2O (bez nukleázy) | 24 µL | 23 µL | 22 µL |
| CP (Pufr) | 3 µL | 3 µL | 3 µL |
| S (nasyntezované gRNA) | 0 µL | 0 µL | 1 µL |
| Cas9 nukleáza | 0 µL | 1 µL | 1 µL |
| Zkumavky poklepáváním promíchejte a inkubujte 10 minut při pokojové teplotě |  |  |  |
| D (naštěpe-ný plasmid) | 1 µL | 1 µL | 1 µL |
| H2O (bez nukleázy) | 2 µL | 2 µL | 2 µL |
| Zkumavky poklepáváním promíchejte a inkubujte 10 minut při 37 °C |  |  |  |
| PK (protein- áza K) | 1 µL | 1 µL | 1 µL |
| Objem vzorku | 31 µL | 31 µL | 31 µL |
| Zkumavky poklepáváním promíchejte a inkubujte 10 minut při pokojové teplotě |  |  |  |

6. 	Důkaz naštěpení linearizovaného plasmidu (pBR322lin) nukleázou Cas 9 pomocí gelové          elektroforézy.

6.1	Napipetujte 8.5 µL z vašich naštěpených vzorků 1 – 3 do 3 nových zkumavek a znovu je označte 1, 2 a 3.

6.2	Přidejte do každé ze 3 nových zkumavek 1.5 µL nanášecího pufru (LB) a promíchejte poklepáváním.

6.3	Otevřete gelovou kazetu a navlhčete jamky H2Odist.

6.4	Přebytečnou vodu odsajte papírovou utěrkou.

6.5	Podle následujícího schématu napipetujte do jamkek

- 4 µL markeru (M),
	- 10 µL vašich vzorků 1-3

M  1/1 1/2 1/3  2/1 2/2  2/3  3/1 3/2 3/3  4/1 4/2 4/3

M  5/1 5/2  5/3  6/1 6/2 6/3  7/1 7/2 7/3  8/1 8/2  8/3

6.6	Připojte FlashGel stanici do zdroje elektřiny a spusťte gelovou elektroforézu na  180 V. Sledujte progres elektroforézy zapnutím UV světla na stanici.

Úloha: Pomocí gelové elektroforézy vyhodnoťte úspěšnost štěpení plazmidu nukleázou Cas9