1.  Příprava gelové komory

1.1 Ve 100 ml Erlenmayerově baňce rozpusťte ve 33 ml TAE-pufru 1 g agaróz.

1.2 	Zahřejte v mikrovlnce, promíchejte a znovu zahřejte.

1.3	Nechte směs zchladnout na 55°C, zkontrolujte teplotu a gel vlijte do držáku v komoře.

1.4	Poté, co gel zatuhne, vyjměte kovové tyčinky z elektroforézní komory

1.5	Elektroforézní komoru vyplňte 270 ml TAE-pufru tak, aby byl gel pufrem celý zalitý

2. Příprava vzorků pro gelovou elektroforézu	
2.1	Z termocycleru vyjměte 6 PCR zkumavek

2.2 	Zkumavky vložte do adaptéru

2.3	Do každé zkumavky pipetujte 10 µl Orange G nanášecího barviva (LD) a jemným potřepáváním promíchejte.

## 3. Nanášení vzorků

3.1	Vyplňte jamky zleva doprava:

-   20 µl marker molekulové hmotnosti(MWR)

-   20 µl –GMO kontrola s PMM (1)

- 20 µl –GMO kontrola s GMM (2)

- 20 µl vzorek jídla (T) s PMM (3)

- 20 µl vzorek jídla (T) s GMM (4)

- 20 µl +GMO-DNA s PMM (5)

- 20 µl +GMO-DNA s GMM (6)

4. Spuštění elektroforézy

  - Uzavřete elektroforézní komoru a spusťte elektroforézu na 120 V

  - Když se barva Orange G dostane přibližně 1 cm před okraj gelu, elektroforézu vypněte.

5. Zviditelnění fragmentů DNA

  - Z elektroforézní komory vyjměte gel. Opatrně,  gel je velmi kluzký (TAE-Buffer může být použit znovu, proto jej nevyhazujte, ale slijte do zásobní lahve.)

  - Gel přesuňte do barvící misky, přidejte 70 ml barvícího roztoku a 2 minuty jemně protřepávejte.

  - Po 2 minutách vyjměte obarvený gel z roztoku a a propírejte jej 20 minut jemným potřepáváním ve vodě o teplotě 40 - 50 °C. Barvu uschovejte pro další použití.

6. Vyhodnocení

  - Podle markeru molekulových hmotností určete proužky, které odpovídají DNA o těchto délkách: 100 bp, 200 bp, 500 bp, 700 bp, 1000 bp

  - Jestliže je váš testovaný vzorek jídla (T) geneticky modifikovaný, připravte si krátké zhodnocení vašich výsledků