1. Příprava gelové komory (25`) 1.1 Do 100 ml Erlenmeyerovy baňky odměřte 33ml TAE-pufru a přimíchejte 1g agarózy 1.2 Povařte směs v mikrovlnné troubě, protřepejte ji a opět krátce povařte! 1.3 Ochlaďte agarozový roztok na 55 °C ( vyzkoušejte na hřbetu ruky) a nalijte gel do držáku v gelové komoře. 1.4 Jakmile gel ztuhne, odstraňte kovové tyčinky z elektroforézní komory. 1.5 Naplňte elektroforézní komoru 270 ml TAE-pufru tak, aby byl pokryt celý povrch gelu.(c=1x) - Vytáhněte hřebínek! (opatrně, nezničte gel!) ## 2. Příprava vzorků pro gelovou elektroforézu (5`) ## 2.1 Vyjměte vašich 6 PCR zkumavek z termocykleru. 2.2 Vložte PCR zkumavky do adapterů! 2.3. Napipetujte 10 µl Orange G nanášecí barvivo (LD) do každé z 6 PCR zkumavek. Promíchejte jemným poklepáváním prstem.

NCL: Zjištění produků PCR pomocí agarozové gelové elektroforézy ## 3. 3. Nanášení vzorků (15`) 3.1 3.1. Naplňte jamky zleva doprava takto: - 12 µl molekulární hmotnost standard (MW) - 20 µl PCR- produkt Otec F - 20 µl PCR-produkt Matka M - 20 µl PCR-produkt Dítě1 C1 - 20 µl PCR-produkt Dítě 2 C2 - 20 µl PCR-produkt Dítě 3 C3 - 20 µl PCR-produkt Dítě 4 C4 4. 4. Průběh elektroforézy (30`) - Zavřete komoru a spusťte elektroforézu na 120 V! - Zastavte ji, když barvivo doputuje na vzdálenost 1cm před konec gelu. 5. 5. Barvení DNA úseků (30`) - Otevřete komoru a vyjměte držák s gelem. Opatrně, gel je velmi kluzký! (Slijte TAE pufr do zásobní sklenice, lze použít opakovaně) - Přeneste gel do barvící misky a přidejte 70 ml barvícího roztoku (50x) – barvěte cca 2 minuty, jemně miskou třepte. Po 2 minutách slijte barvící roztok a jemným potřepáváním v teplé vodě (40 - 50 °C) z kohoutku gel vymyjte od přebytečné barvy. 6. 6. Hodnocení (15`) - Pomocí standardu molekulárních hmotností určete, které proužky udávají DNA těchto délek: 100 bp, 200 bp, 500 bp, 700 bp, 1000 bp! - Jaké výsledky jste získali z vašich 6 vzorků? Jeden nebo dva proužky DNA? Vypočtěte molekulovou hmotnost proužku. 6.3.Nakreslete graf výsledků elektroforézy. Za pomoci pracovního listu s rodokmenem se pokuste tyto výsledky interpretovat. (strana 3)