Odebraný vzorek vody z mytí brambor jsme použili k naočkování na LB (Luria-Bertani) médium.

Následující kroky budeme provádět s koloniemi izolovanými následně z tohoto média.

Extrakce DNA

  - Napipetujte 50μL sterilní destilované vody do sterilní mikrozkumavky (P1).

  - Kalibrovaným 1μL sterilním očkem odeberte bakteriální kolonii.

  - Rozmíchejte ji v mikrozkumavce (P1).

! Pečlivě ! Suspenze musí být homogenní!

  - Vložte mikrozkumavku (P1) na 1 minutu do vodní lázně při 100°C.

  - Vložte mikrozkumavku (P1) do odstředivky.

  - Odstřeďujte mikrozkumavku (P1) po dobu 5 minut při 4500 otáček/min.

  - Vyjměte zkumavku a přeneste supernatant s DNA do další sterilní zkumavky (P2).

- Příprava směsi pro PCR (M)

  - Do sterilní mikrozkumavky odměřte :

- 90 µL sterilní destilované vody

- 50 µL pufru 10X

- 28 µL MgCl2 25mM

- 28 µL dNTP 0,2µM

- 4 µL Taq polymerázy

  - Pokud v PCR nepokračujete tentýž den, musíte zkumavku zmrazit.

  - Když ji budete chtít použít, krátce prohřejte a nechte na chvíli odstředit.

! Směs pro PCR je již připravena !

- Množení (amplifikace) DNA

  - Do mikrozkumavky (A) pro PCR napipetujte 10µL roztoku DNA z mikrozkumavky (P2).

  - Přidejte 20µL PCR směsi (M).

  - Přidejte 10µL obou primerů  metkRPECTO a metkFPECTO nebo 16SR a 16SF.

Je možné použít oba páry primerů současně. Objemy primerů jsou potom 5μL.

  - Krátce odstřeďte mikrozkumavku(A).

  - Vložte mikrozkumavku (A) do termocykleru. Poznamenejte si její umístění.

  - Proveďte dvě kontroly – zopakujte kroky 3.1. až 3.5., DNA roztok (P2) nahraďte:

- Vodou pro negativní kontrolu (C-)

- Roztokem DNA  Pectobacterium atro-septicum pro pozitivní kontrolu (C+)

  - Nastavte termocykler :

- 96°C, 5min

- 40 cyklů :

  - 94°C, 30s

  - 58°C, 30s

  - 72°C, 50s

- 72°C 5min

- skladování při 4°C

  - Spusťte amplifikaci.

- Elektroforéza DNA fragmentů

  - Do tří sterilních mikrozkumavek (E1, E2, E3) odměřte 10μL roztoku PCR(A, C-, C +).

  - Přidejte 2μL nanášecího pufru (X) a promíchejte.

  - Z elektroforézního gelu odstraňte ochrannou fólii.

  - Vypláchněte jamky demineralizovanou vodou. Gelovou kazetu nakloňte, přebytečnou vodu přelijte k okraji kazety a jemně vysušte.

  - Do první jamky naneste 5 µL testovaného roztoku E1.

  - Do dalších dvou jamek naneste po 5 µL kontrolních roztoků E2 a E3.

  - Do čtvrté jamky naneste 5µL roztoku  molekulárních markerů (W)

! Jeden elektroforézní gel budou používat  3 skupiny (12 jamek) !

  - Na 10 min spusťte elektroforézu při  220V.

  - Jakmile první proužek molekulárního markeru dorazí na konec gelu, vypněte zdroj.

- Analyzujte vaše výsledky